2× S6 Taq PCR Mix with Blue Dye使用说明书

| 产品名称 | 单位 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 2× S6 Taq PCR Mix with Blue Dye | 1 ml | S6001-BD-01 |
| 2× S6 Taq PCR Mix with Blue Dye | 5x1 ml | S6001-BD-05 |
| 2× S6 Taq PCR Mix with Blue Dye | 10x1 ml | S6001-BD-10 |
| 2× S6 Taq PCR Mix with Blue Dye | 100x1 ml | S6001-BD-100 |

【储存条件】

-20℃保存，有效期 24 个月。经常使用，可置于 4℃ 保存，效期六个月。

【产品简介】

本产品包含高纯度 S6 Taq DNA 聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液、PCR 反应增强剂、优化剂以及稳定剂，浓度为 2×。具有快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性好等优点。可最大限度地减少人为误差，可用于高特异性 PCR 反应及 GC 含量较高（>60%） 具有二级结构等复杂模板的扩增和大规模基因检测。PCR 产物的 3’端附有一个突出的"A"碱基，纯化后可直接用于 TA 载体克隆 (货号 S6019 或 S6020)。本产品有含蓝色染料，在PCR 反应完成后，不需添加上样缓冲液即可直接上样进行电泳；也可经过纯化处理， 以用于酶切、连接、荧光测序等后续操作。

【产品组份】

|  | S6001-BD-01 | S6001-BD-05 | S6001-BD-10 | S6001-BD-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2× S6 Taq PCR Mix with Blue Dye | 1ml | 5x1ml | 10x1ml | 100x1ml |
| Nuclease-free ddH2O | 1ml | 5ml | 2x5ml | 20x5ml |

【适用范围】

- 基因检测：本产品不同批次之间误差很小，特别适合大规模基因检测、半定量 PCR 实验和微量 DNA 的检测。

- 用于从复杂模板中如基因组等扩增 PCR 产物，如表达基因的克隆、基因的定点突变和细胞内基因点突变的分析（SNP）等。

【所需试剂】使用者仅需准备 PCR 反应的模板、引物和蒸馏水等。

【操作示例】

| 按下表配制PCR 反应体系（冰上操作）: |  |  | 建议的PCR 条件： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Template DNA* | <1μg |  | 95℃ | 3 min. |
| 2× S6 Taq PCR Mix with Blue Dye | 10 μl |  | 32-36 cycles of: |  |
| Primer 1 (10 μM) | 0.5 μl |  | 94℃ | 25 sec. |
| Primer 2 (10 μM) | 0.5 μl |  | 55–64℃ | 25 sec. |
| Nuclease-free ddH2O 补足至 | 20 μl |  | 72℃ | 1 min/1 kb DNA |
|  |  |  | 72℃ | 5 min. |
|  |  |  | 4℃ | forever |

<*模板量：10~1000 ng 基因组 DNA，1~30 ng 质粒，或 1~2 μl RT-PCR 反应后的 cDNA。以上举例为常规 PCR 反应系统，仅供参考。实际反应条件因模板、引物等的结构不同而各异，需根据模板、引物、目的片段的特点设定最佳反应条件，并根据比例放大或缩小反应体系>。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。